КОД ОКП 434519

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «НПО КАДЕТЕК»

___________В.В. Флоренцев

«01» декабря 2023 г.

КОМПЛЕКТ ОТЛАДОЧНЫЙ

ДЛЯ МИКРОСХЕМЫ К1986ВЕ92FI

(MDR32 MILUINO)

Паспорт

(ДФТВ.434519.003ПС)

Дата введения

Москва

2023 г.

Содержание

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	3

2.	Комплектность	4

3.	Сроки эксплуатации, хранения и гарантии изготовителя (поставщика)	5

4.	Свидетельство об упаковывании	6

6.	Сведения о рекламациях	7

7.	Указания по эксплуатации	8

8.	Запуск и настройка на ПК	12

- Основные сведения об изделии и технические данные

  - Основные сведения об изделии

Комплект отладочный для микросхемы К1986ВЕ92FI ТСКЯ.431000.001 ТУ (MDR32 MILUINO) (далее изделие) предназначен для ознакомления с работой микросхемы К1986ВЕ92FI ТСКЯ.431000.001 ТУ (далее микросхема), а также для разработки собственных проектов на её основе.

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. – Внешний вид отладочного комплекта для микросхемы К1986ВЕ92FI

(MDR32 MILUINO)*

  - Основные технические данные:

- напряжение питания 5В при питании от USB и до 12 В при внешнем питании основного блока (без программатора);

- встроенный программатор отладчик SWD, подключаемый к ПК посредством интерфейса USB.

  - Условия эксплуатации должны удовлетворять следующим значениям климатических факторов:

- температура окружающей среды (25 ± 10) °С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

* Внешний вид модуля MDR32 MILUINO может отличаться

- Комплектность

Состав изделия должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ДФТВ.434519.003 | Демонстрационная плата MDR1211FI (К1986ВЕ92FI) DevBoard | 1 | - |
| - | Кабель USB (п-п) тип A- тип В Mini 0,5 м | 1* | * |
| - | Этикетка ДФТВ.434519.003ЭТ | 1 | - |
| - | Паспорт ДФТВ.434519.003ПС | 1* | - |
| ДФТВ.305646.001 | Упаковка ДФТВ.305646.001 (тип 1) или Упаковка ДФТВ.305646.002 (тип 2) | 1 | 1 |
| Примечания - Допускается замена без уведомления заказчика. - Входят в состав модуля отладочного для микросхемы К1986ВЕ92FI: одна часть перемычек установлена на модуле отладочном, другая – поставляется упакованными в Zip-lock пакет*. * Поставляется по отдельному запросу. |  |  |  |

Для работы с изделием дополнительно могут поставляться следующие модули, адаптеры и программное обеспечение:

- демонстрационная плата MILUINO SHIELD IndicatorSevenLED ДФТВ.467988.001 (модуль четырехразрядного семи-сегментного индикатора) – плата расширения стандарта Arduino ® ™;

- демонстрационная плата MILUINO SHIELD RS-485 ДФТВ.467988.002 (интерфейс связи RS-485 в TTL) – плата расширения стандарта Arduino ® ™;

- демонстрационная плата MILUINO SHIELD LCD_16x2_MELT ДФТВ.467988.004 (модуль жидкокристаллического индикатора) плата расширения стандарта Arduino ® ™;

- демонстрационная плата MILUINO SHIELD CAN ДФТВ.467988.005 (интерфейс связи CAN в TTL) – плата расширения стандарта Arduino ® ™;

- демонстрационная плата MILUINO SHIELD 7__LCD_MELT ДФТВ.467988.007 (модуль жидкокристаллического семи-сегментного индикатора) – плата расширения стандарта Arduino ® ™;

- демонстрационная плата MILUINO SHIELD ADC ДФТВ.467988.008 (модуль c аналоговым потенциометром для АЦП) – плата расширения стандарта Arduino ® ™;

- программное обеспечение Keil uVision MDK-ARM ® ™.

- Сроки эксплуатации, хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации, в пределах гарантийного срока хранения, не менее 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения комплекта отладочного – 12 месяцев.

Предприятие – изготовитель (поставщик) гарантирует качество и соответствие изделия всем требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных конструкторской (эксплуатационной) документацией, в течение гарантийного срока.

- Свидетельство об упаковывании

Комплект отладочный для микросхемы К1986ВЕ92FI (MDR32 MILUINO) ДФТВ.434519.003

№   ____________________________________________________________________________

(заводской номер)

УПАКОВАН АО «НПО КАДЕТЕК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| ____________________ (должность) | ____________________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| ____________________ (число, месяц, год) |  |  |

- Свидетельство о приемке

Комплект отладочный для микросхемы К1986ВЕ92FI (MDR32 MILUINO) ДФТВ.434519.003

№   ____________________________________________________________________________

(заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

| МП | ____________________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | ____________________ (число, месяц, год) |  |

- Сведения о рекламациях

Изделие подлежит рекламации качества и комплектности в период гарантийных обязательств, независимо от того, в какой составной части изделия обнаружено несоответствие качества и комплектности, упаковки, консервации и маркировки, условиям договора, а также сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплектность проверяемой продукции при приеме и подготовке ее к монтажу, в процессе монтажа, наладки, испытаний, эксплуатации, хранения и транспортирования.

Рекламации предъявляют в форме рекламационного акта см. таблицу 2

Уведомление о вызове представителя поставщика направлять по адресу:

АО «НПО КАДЕТЕК», 142703, Московская обл, г. Видное, ул. 8 Линия, д. 13а ЛИТЕРА Б2, этаж 3/офис4

Тел.: 8 (495) 781-97-74

Дополнительно запрос должен быть продублирован на электронный адрес:

support@cadetech.ru.

Таблица 2

| Наименование и обозначение изделия (составной части изделия) | Дата и и номер реклама ционного акта | Краткое содержание рекламации | Дата вос- становления исправности изделия | Дата и номер акта исследо- вания | Должность, фамилия и подпись ответствен- ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Указания по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

  - Элементы управления и коммутации, установленные на модуле отладочном для микросхемы К1986ВЕ92FI (MDR32 MILUINO) (далее – модуль отладочный), показаны на рисунке 2, разъемы для установки перемычек показаны на рисунке 3, их описание содержится в таблице 3.

Рисунок 2. – Расположение элементов управления и коммутации установленные на модуле отладочном для микросхемы К1986ВЕ92FI (MDR32 MILUINO)

Таблица 3

| Обозначение | Описание | Позиция | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| SB1 | Кнопка сброса целевого микроконтроллера | 37 | 2 |
| SB2 | Пользовательская кнопка | 37 | 2 |
| XP6 | Разъем подключения UART2 | - | 2 |
| XP7 | Разъем для подключения к SWD ST-LINK/V2 | 49 | 2 |
| XP1 | Разъем ST Morpho | 53 | 2 |
| XP2 | Разъем ST Morpho | 53 | 2 |
| XS5 | Разъем mini B-USB, для подключения к ПК | 55 | 2 |
| XS1 | Разъем Power Arduino Uno R3 | 57 | 2 |
| XS3 | Разъем PWM/UART Arduino Uno R3 | 57 | 2 |
| XS4 | Разъем Interface Arduino Uno R3 | 59 | 2 |
| XS2 | Разъем Analog Arduino Uno R3 | 61 | 2 |
| ХР10 | Разъем общий (экран) | 51 | 2 |
| ХР11 | Разъем общий (экран) | 51 | 2 |
| XP3 | Разъем загрузки по UART ST-Link* | - | 2 |
| XP4 | Выбор питания МК: ST-Link USB(1-2) / внешнее (2-3) | 45 | 2 |
| XP8 | SWD-target (Замкнуты – К1986ВЕ92FI) | 47 | 2 |
| HL1-HL4 | Пользовательские светодиоды |  |  |
| HL5 | Режим работы ST-Link (питание USB) |  |  |

  - Схема электрическая соединений разъемов Arduino Uno R3 для модуля отладочного, показана на рисунке 3, описание портов ввода вывода МК К1986ВЕ92FI, сопряженных с портами содержится в таблице 4.

Рисунок 3. – Схема электрическая соединений с МК К1986ВЕ92FI разъемов Arduino Uno R3 и выводов на исполнительные устройства

Таблица 4

| Номер порта | Функционала подключения | Номер разъема UNO R3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| NRST | Сброс микроконтроллера | XS1.3 | Кнопка SB1 |
| PORTD.7 | АЦП, канал 1 | XS2.1 | *** |
| PORTD.4 | АЦП, канал 2 | XS2.2 | *** |
| PORTD.2 | АЦП, канал 3 | XS2.3 | *** |
| PORTD.3 | АЦП, канал 4 | XS2.4 | *** |
| PORTD.5 | АЦП, канал 5 | XS2.5 | *** |
| PORTD.6 | АЦП, канал 6 | XS2.6 | *** |
| PORTA.7 | Цифровой | XS3.1 | *** |
| PORTA.4 | ШИМ | XS3.2 | *** |
| PORTA.5 | ШИМ | XS3.3 | Светодиод HL3 |
| PORTB.0 | Цифровой | XS3.4 | *** |
| PORTB.2 | ШИМ | XS3.5 | *** |
| PORTB.1 | Цифровой | XS3.6 | *** |
| PORTB.5 | UART TxD | XS3.7 | *** |
| PORTB.6 | UART RxD | XS3.8 | *** |
| PORTC.0 | SCL I2C | XS4.1 | *** |
| PORTC.1 | SDA I2C | XS4.2 | *** |
| PORTE.0 | Опорное напряжение | XS4.3 | *** |
| - | Общий | XS4.4 | *** |
| PORTF.1 | SCK SPI | XS4.5 | *** |
| PORTF.3 | MISO SPI | XS4.6 | *** |
| PORTF.0 / PORTA.1 | ШИМ/MOSI SPI | XS4.7 | Светодиод HL4 |
| PORTF.2 / PORTA.2 | ШИМ/CS SPI | XS4.8 | *** |
| PORTA.3 | ШИМ | XS4.9 | Светодиод HL2 |
| PORTA.6 | Цифровой | XS4.10 | *** |
| PORTA.0 | Пользовательская кнопка | - | Кнопка SB2 |
| PORTC.2 | - | - | Светодиод HL1 |

  - Схема электрическая соединений разъемов ST Morpho для модуля отладочного, показана на рисунке 4, описание портов ввода вывода МК К1986ВЕ92FI, сопряженных с портами содержится в таблице 5

Таблица 5

| Номер порта | Функционала подключения | Номер разъема ST Morpho | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| NRST | Сброс микроконтроллера | XP1.14 | Кнопка SB1 |
| PORTD.7 | АЦП, канал 1 | XP1.27 XP1.28 | *** |
| PORTD.4 | АЦП, канал 2 | XP1.29 XP1.30 | *** |
| PORTD.2 | АЦП, канал 3 | XP1.31 XP1.32 | *** |
| PORTD.3 | АЦП, канал 4 | XP1.33 XP1.34 | *** |
| PORTD.5 | АЦП, канал 5 | XP1.35 XP1.36 | *** |
| PORTD.6 | АЦП, канал 6 | XP1.37 XP1.38 | *** |
| PORTA.7 | Цифровой | XP2.23 | *** |
| PORTA.4 | ШИМ | XP2.25 | *** |
| PORTA.5 | ШИМ | XP2.27 | Светодиод HL3 |
| PORTB.0 | Цифровой | XP2.29 | *** |
| PORTB.2 | ШИМ | XP2.31 | *** |
| PORTB.1 | Цифровой | XP2.33 | *** |
| PORTB.5 | UART TxD | XP2.35 XP2.36 | *** |
| PORTB.6 | UART RxD | XP2.37 XP2.38 | *** |
| PORTC.0 | SCL I2C | XP2.3 XP2.4 | *** |
| PORTC.1 | SDA I2C | XP2.5 XP2.6 | *** |
| PORTE.0 | Опорное напряжение | XP2.7 | *** |
| - | Общий |  | *** |
| PORTF.1 | SCK SPI | XP2.11 XP2.12 | *** |
| PORTF.3 | MISO SPI | XP2.13 XP2.14 | *** |
| PORTF.0 / PORTA.1 | ШИМ/MOSI SPI | XP2.15 XP2.16 | Светодиод HL4 |
| PORTF.2 / PORTA.2 | ШИМ/CS SPI | XP2.17 XP2.18 | *** |
| PORTA.3 | ШИМ | XP2.23 | Светодиод HL2 |
| PORTA.6 | Цифровой |  | *** |
| PORTA.0 | Пользовательская кнопка | - | Кнопка SB2 |
| PORTC.2 | - | - | Светодиод HL1 |

Рисунок 4. – Схема электрическая соединений с МК К1986ВЕ92FI разъемов ST Morpho и выводов на исполнительные устройства

- Запуск и настройка на ПК

Данное руководство рассчитано на использование среды разработки MDK-Arm от фирмы Keil. (ссылка для скачивания https://www.keil.com/download/product/). Документы и данные по характеристикам МК К1986ВЕ92FI, а также библиотеки и отладочные файлы для подключения и интеграции МК в среде IDE MDK-Arm Keil uVision можно скачать с сайта АО «ПКК Миландр» (ссылка для скачивания https://support.milandr.ru/products/mikroskhemy_v_plastikovykh_korpusakh/k1986ve92qi/)

Для совместимого с ST-Link v.2 программатора необходимо скачать драйвер для USB STSW-LINK009-ST-LINK широкодоступный в сети «Интернет».

Подключить плату в USB ПК и запустить Keil uVision, создать проект и выбрать МК от фирмы АО «ПКК Миландр», смотреть рисунки 5 - 7.

Рисунок 5. – Окно установки Pack от Миландр в Keil uVision

Рисунок 6. – Окно создания проекта с МК К1986ВЕ92FI в Keil uVision

Рисунок 7. – Окно подключения библиотек для первого проекта (мигание светодиодом)

в Keil uVision

Далее создаем файл main.c

И прописываем там следующий код. В качестве светодиода, выберем светодиод HL4, подключенный к порту PORTA.1

#include "MDR32Fx.h"                            // Device header

#include "MDR32F9Qx_rst_clk.h"          // Keil::Drivers:RST_CLK

#include "MDR32F9Qx_port.h"              // Keil::Drivers:PORT

volatile uint32_t delay_dec = 0;// объявление переменной delay_dec

void SysTick_Handler(void)

{

if (delay_dec !=0)

delay_dec--;

}

void delay_ms(uint32_t delay_ms)

{

delay_dec = delay_ms;//присвоить delay_dec значение delay_ms

while (delay_dec) {}; // выполнять функцию пока delay_dec не станет равным 0

}

int main(void)

{

SysTick->LOAD |= (8000)-1;

SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos;

SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos;

SysTick->CTRL |= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Pos;

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTA, ENABLE);

PORT_InitTypeDef PORTA_InitStruct;

PORTA_InitStruct.PORT_SPEED = PORT_SPEED_MAXFAST;

PORTA_InitStruct.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PORTA_InitStruct.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PORTA_InitStruct.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PORTA_InitStruct.PORT_Pin = PORT_Pin_1;

PORTA_InitStruct.PORT_PULL_UP = PORT_PULL_UP_OFF;

PORTA_InitStruct.PORT_PULL_DOWN = PORT_PULL_DOWN_OFF;

PORT_Init(MDR_PORTA, &PORTA_InitStruct);

while(1)

{

PORT_SetBits(MDR_PORTA, PORT_Pin_1);

delay_ms(500);

PORT_ResetBits(MDR_PORTA, PORT_Pin_1);

delay_ms(500);

}

}

- Габаритные размеры и параметры платы

Габаритные размеры платы приведены на рисунках 8 и 9.

Рисунок 8. – Габаритные размеры платы

Рисунок 9. – Изометрическая проекция платы

1	4			1			5