|  | Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO |
| --- | --- |
| Код ОКПД2 26.12.1 |  |

ЭТИКЕТКА

ДФТВ.434519.003ЭТ

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO для микросхемы К1986ВЕ92FI ТСКЯ.431000.001 ТУ (далее изделие) предназначена для ознакомления с работой микросхемы К1986ВЕ92FI (MDR1211FI) ТСКЯ.431000.001 ТУ (далее микросхема), а также для разработки собственных проектов на её основе.

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1

Рисунок 1. – Внешний вид демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO для микросхемы К1986ВЕ92FI ТСКЯ.431000.001 ТУ *

Основные технические данные:

- напряжение питания 5В при питании от USB и до 12 В при внешнем питании основного блока (без программатора);

- встроенный программатор отладчик SWD, подключаемый к ПК посредством интерфейса USB.

Условия эксплуатации должны удовлетворять следующим значениям климатических факторов:

- температура окружающей среды (25 ± 10) °С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

* Внешний вид демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO может отличаться

Свидетельство об упаковывании

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO для микросхемы К1986ВЕ92FI ДФТВ.434519.003

Сер. 3ДП №

(заводской номер)

упакована АО «НПО КАДЕТЕК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| ____________________ (должность) | ____________________ (подпись) | _________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ (число, месяц, год) |  |  |

Свидетельство о приемке

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO для микросхемы К1986ВЕ92FI ДФТВ.434519.003

Сер. 3ДП №

(заводской номер)

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

| МП | ____________________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | ____________________ (число, месяц, год) |  |

а				б

Рисунки 2а,б. – Расположение элементов управления, коммутации и разъемов для установки перемычек демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO

Таблица 1

| Обозначение | Описание | Позиция | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| XS2 | Разъем Analog Arduino Uno R3 | 1 | 2а |
| XP1 | Разъем Miluino Morpho | 2 | 2а |
| XS1 | Разъем Power Arduino Uno R3 | 3 | 2а |
| XP3 | Разъем загрузки по UART установление режима MODE[1,2] в состояние логической единицы. Режим загрузчика MODE[0..2] = {L;H;H} | 4 | 2а |
| ХР9 | Контакты перевода микроконтроллера программатора в режим загрузки по USART для обновления ПО. Преобразователь подключается к разъему ХР5 | 5 | 2а |
| XP6 | Разъем подключения UART2 МК К1986ВЕ92FI (MDR1211FI) | 6 | 2а |
| XP7 | Разъем для подключения к SWD программатора | 7 | 2а |
| ХР10, ХР11 | Разъем общий (экран) | 8 | 2а |
| XP8 | SWD-target, если замкнуты джамперами, программатор подключен к К1986ВЕ92FI | 9 | 2а |
| ХР5 | Разъем подключения USB-TTL преобразователя для обновления прошивки программатора | 10 | 2а |
| XS5 | Разъем mini B-USB, для подключения к ПК питания и обмен данными с программатором | 11 | 2 |
| XP4 | Выбор питания МК: программатор USB(1-2 - замкнут) / внешнее (2-3 - замкнут), запрещается замыкать 1-2-3, при отсутствии перемычки подача питания на целевой микроконтроллер осуществляется не будет | 12 | 2а |
| XS4 | Разъем Interface Arduino Uno R3 | 13 | 2а |
| XP2 | Разъем Miluino Morpho | 14 | 2а |
| XS3 | Разъем PWM/UART Arduino Uno R3 | 15 | 2а |
| ZQ1 | Кварцевый резонатор 32768 Гц (часовой кварц) блока RTC МК К1986ВЕ92FI | 1 | 2б |
| ZQ2 | Кварцевый резонатор 16 МГц блока тактирования МК К1986ВЕ92FI | 2 | 2б |
| DD1 | Целевой микроконтроллера (МК) К1986ВЕ92FI | 3 | 2б |
| SB2 | Пользовательская кнопка PORTA.0 (EXT_INT1) при нажатии формируется высокий логический уровень {H} | 4 | 2б |
| SB1 | Кнопка сброса целевого микроконтроллера | 5 | 2б |
| DD2 | Микроконтроллер программатора | 6 | 2б |
| HL5 | Режим работы программатора (питание USB) (красный постоянный – питание подано, драйвера и программатор исправны, готов к работе, красный мигающий с частотой 1 Гц, питание подано, не установлены драйверы или неисправен USB кабель, мигает зеленым и красным по очереди с частотой 5 Гц, идет прошивка микроконтроллера по протоколу SWD, мигает зеленым очереди с частотой 1 Гц – 5 Гц режим работы отладки по SWD, горит желтым или оранжевым – ошибка программирования/отладки целевого МК) | 7 | 2б |
| HL1 | Пользовательский светодиод желтый (зеленый) PORTC.2/TMR3_CH1/SSP2_RXD | 8 | 2б |
| HL2 | Пользовательский светодиод синий PORTA.3/TMR1_CH2/TMR2_CH2 | 9 | 2б |
| HL3 | Пользовательский светодиод белый PORTA.5/TMR1_CH3/TMR2_CH3 | 10 | 2б |
| HL4 | Пользовательский светодиод красный PORTA.1/TMR1_CH1/TMR2_CH1 (PORTF0/SSP1_TXD/UART2_RXD) | 11 | 2б |

На рисунке 3 приведен фрагмент схемы с наименованием функциональности портов демонстрационной платы MDR1211FI (K1986BE92FI) MILUINO

Рисунок 3. – Фрагмент схемы электрической подключений демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO блока разъемов Arduino Uno R3 и выводов на исполнительные устройства