Недочеты трассировки платы Miluino, которые значительно ограничивают функционал платы

Недочеты, которые не дают использовать плату как отладочную для программистов-профессионалов

- Не выведены пины общего назначения PB3, PB7, PB8, PB9, PB10, PE2, PE3 и, соответственно, не могут быть использованы как-либо.

В качестве исправления пины должны быть выведены на гребенки ST morpho (XP1, XP2). Дополнительно, могут быть расмотрены в качестве альтернативы для пинов JTAG, задействованных в гребенках Arduino, при сохранении функционала.

- Не выведены пины DP, DN, соответственно, не могут быть использованы по назначению.

В качестве исправления пины должны быть выведены на разъем USB, под который достаточно места на плате.

- Не выведен пин STANDBY, соответственно, не может быть использован по назначению.

В качестве исправления пин должен быть выведен одну из гребенок ST morpho (XP1, XP2).

- Пин WAKEUP подтянут к питанию, но не выведен на гребенку, т.е. не может быть использован по назначению.

В качестве исправления пин должен быть выведен одну из гребенок ST morpho (XP1, XP2).

- Пины PE6, PE7 доступны только как OSC_IN32, OSC_OUT32 и не могут быть использованы в других поддерживаемых режимах.

В качестве исправления пины должны быть выведены на гребенки ST morpho (XP1, XP2). Для исключения некорректной работы низкочастотного кварцевого резонатора можно дать пользователю возможность аппаратного переключения режима работы вышеуказанных пинов на плате джампером или наследовать от взятой за основу при проектировании Miluino платы STM32 Nucleo-64 контактные площадки под резистор 0 Ом для сохранения свободного пространства.

- Пины PD0, PD1 используются только в режимах JB_TMS, JB_TCK (SWDIO, SWCLK) и не могут быть использованы в других поддерживаемых режимах. В случае отламывания встроенного ст-линка теряется возможность отладки через внешний ст-линк. Останется только возможность отладки через UART2.

В качестве исправления пины должны быть выведены на гребенки ST morpho (XP1, XP2).

- Пин PC2 выведен только под светодиод и не может использован в других поддерживаемых режимах.

В качестве исправления пин должен быть выведен одну из гребенок ST morpho (XP1, XP2).

- Пины PA0, PB4 доступны только как «Кнопка» и не могут быть использованы в других поддерживаемых режимах. Более того, эти пины закорочены друг на друга.

В качестве исправления пины должны быть выведены на гребенки ST morpho (XP1, XP2). Также пины должны быть физически разделены, чтобы сохранить их одновременную работоспособность. В случае необходимости подключения вывода PB4 к кнопке можно дать пользователю возможность аппаратного переключения режима работы вышеуказанных пинов на плате джампером или наследовать от взятой за основу при проектировании Miluino платы STM32 Nucleo-64 контактные площадки под резистор 0 Ом для сохранения свободного пространства.

- Пины PF4, PF5, PF6 подтянуты к земле, но не выведены на гребенку, таким образом, у пользователя нет возможности самостоятельно выбрать режим запуска микросхемы путем самостоятельной конфигурации MODE[0-2], а также нет возможности использовать вышеперечисленные пины в других поддерживаемых режимах.

В качестве исправления должны быть добавлены конфигурационные пины для выбора 3емя джамперами режима запуска микросхемы. Также пины должны быть выведены на гребенки ST morpho (XP1, XP2), для чего можно дать пользователю возможность аппаратного переключения режима работы вышеуказанных пинов на плате джампером или наследовать от взятой за основу при проектировании Miluino платы STM32 Nucleo-64 контактные площадки под резистор 0 Ом для сохранения свободного пространства.

- Пины PA1, PF0 закорочены между собой, что лишает возможности их одновременного использования.

В качестве исправления пины должны быть физически разделены, чтобы сохранить их одновременную работоспособность. Для сохранения поддержки функциональности Arduino можно дать пользователю возможность аппаратного переключения режима работы вышеуказанных пинов на плате джампером или наследовать от взятой за основу при проектировании Miluino платы STM32 Nucleo-64 контактные площадки под резистор 0 Ом для сохранения свободного пространства.

- Пины PA2, PF2 закорочены между собой, что лишает возможности их одновременного использования.

В качестве исправления пины должны быть физически разделены, чтобы сохранить их одновременную работоспособность. Для сохранения поддержки функциональности Arduino можно дать пользователю возможность аппаратного переключения режима работы вышеуказанных пинов на плате джампером или наследовать от взятой за основу при проектировании Miluino платы STM32 Nucleo-64 контактные площадки под резистор 0 Ом для сохранения свободного пространства.

- Отсутствие возможности тактирования микросхемы от кварца ст-линка.

В качестве исправления пины должны быть выведены на гребенки ST morpho (XP1, XP2). Для исключения некорректной работы высокочастотного кварцевого резонатора можно дать пользователю возможность аппаратного переключения режима работы вышеуказанных пинов на плате джампером или наследовать от взятой за основу при проектировании Miluino платы STM32 Nucleo-64 контактные площадки под резистор 0 Ом для сохранения свободного пространства.

- Использование mini USB в качестве разъема подключения ст-линка к компьютеру.

Замена на более современный USB-C.

В процессе переработки могут возникнуть еще недочёты и требуемые исправления. В данный момент 12 недочетов делают использование платы Miluino невозможным для профессионалов, когда 13ый – неудобным.

Недочеты, которые затрудняют использование платы как обучающую для будущих программистов-электронщиков

- Использование JTAG_B в качестве отладчика не дает использовать половину «аналоговых» пинов без следующих за этим проблем. После каждого их использования возникает необходимость прошивке через отладчик UART2, что является устранимой сложностью для неопытных пользователей.  

В качестве исправления можно использовать JTAG_A и отказаться от пинов PB0 – PB4 в качестве Arduino-пинов.

- Несоответствие реальной распиновки платы тому, что указано в документации на шилды (например для ADC или MT-10T7), что введет начинающего специалиста в ступор.